|  | Чемпионат Свердловской области «Абилимпикс» |  |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО Свердловское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» Председатель ________Черемера Л.А. «__»______________ 2022 г. Свердловская областная Организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» ### Председатель______Юдина М.А. «___»________________2022 г. (работодатель) ____________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________/_______________ «___»______________ 2022г. |  | УТВЕРЖДАЮ Региональный центр развития движения «Абилимпикс» Руководитель ____________Чешко С.Л. «___»__________ 2022г. |

Конкурсное задание

по компетенции

«Портной»

Екатеринбург, 2022 г.

- Описание компетенции.

  - Актуальность компетенции.

Во все века одежда служит не только средством защиты от непогоды, но и выполняет социальную и эстетическую функции. Благодаря одежде человек может изменить свой внешний вид, скрыть недостатки, подчеркнуть достоинства внешности, создать свой стиль. Стремление выглядеть неповторимо вызывает у многих желание научиться шить.

Портной - творческая и набирающая в настоящее время популярность профессия в сфере оказания услуг. Ремонт и пошив изделий — это стандартная услуга, которая востребована повсеместно всеми слоями населения. Портной изготавливает по индивидуальным заказам швейные изделия различных ассортиментных групп и назначения, производит ремонт и переделку изделий, выполняя работы различной степени сложности – как ремонт и пошив изделий из простых в обработке материалов, так и эксклюзивных изделий со сложными отделками.

Искусство портного, работающего по индивидуальным заказам, состоит в создании оригинальных, неповторимых, выделяющихся изделий, подчеркивающих индивидуальность заказчика.

| Наименование потенциального работодателя, работодателя-партнера. | Контакты |
| --- | --- |
| ООО «Военторг–Ритейл» | Россия 125319 г. Москва, Кочновский проезд, д.5, стр. 7, 3 этаж, помещение №II Телефон+7 (495) 228-72-05 |
| ИП Игнатьева Н.В. | 109377 г.Москва, ул.1-я Новокузьминская,д.22.,корп.1. +7 016-532-6064 |
| АО «Большевичка» | 107078 г. Москва, ул.Каланчевская, д.17 |

  - Профессии, по которым участники смогут трудоустроиться после получения данной компетенции.

Область профессиональной деятельности портного: индивидуальный пошив швейных изделий, подготовка изделий к примеркам, ремонт и обновление изделий.

Специалист, обладающий компетенциями Портного, может трудоустроиться в ателье по пошиву и ремонту одежды, в Дом моделей, на швейную фабрику или открыть свое дело.

Для построения успешной карьеры, важно развивать softskills (надпрофессиональные навыки). Фокусировка на задачах, скорость реакции, внимательность к мелочам и хорошая память крайне важны для того, чтобы заказчик получил удовольствие от изготовленного вами изделия.

Процесс этот творческий, бесконечно разнообразен и доступен большинству людей. Любой может проявлять здесь фантазию, своё мастерство и понимание прекрасного. Стремление выглядеть неповторимо вызывает у многих желание научиться шить.

1.3. Ссылка на образовательный и/или профессиональный стандарт.

| Школьники | Студенты | Специалисты |
| --- | --- | --- |
| 29.01.07 Портной | 29.01.07 Портной | 29.01.07 Портной |
| - | N1051н Профессиональный стандарт Специалист по ремонту и индивидуальному пошиву швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий, головных уборов, изделий текстильной галантереи (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 декабря 2015г.) | N1051н Профессиональный стандарт Специалист по ремонту и индивидуальному пошиву швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий, головных уборов, изделий текстильной галантереи (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 декабря 2015г.) |
| Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. N 770 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 29.01.07 Портной" | Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. N 770 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 29.01.07 Портной" | Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. N 770 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 29.01.07 Портной" |
| Приказ Министерства образования и науки от 9 апреля 2015 № 390 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования». | Приказ Министерства образования и науки от 9 апреля 2015 № 390 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования». | Приказ Министерства образования и науки от 9 апреля 2015 № 390 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования». |

1.4. Требования к квалификации.

| Школьники | Студенты | Специалисты |
| --- | --- | --- |
| Знать: - форму деталей кроя платья; - названия деталей кроя платья; - определение долевой и уточной нити; - заправку универсального и специального швейного оборудования; - регулировку натяжения верхней и нижней нитей; - оборудование для влажнотепловых работ и способы ухода за ним; - правила безопасного труда при выполнении различных | Знать: - форму деталей кроя платья; - названия деталей кроя платья; - определение долевой и уточной нити; - заправку универсального и специального швейного оборудования; - причины возникновения неполадок и их устранение; - регулировку натяжения верхней и нижней нитей; - оборудование для влажно-тепловых работ и способы ухода за ним; - правила безопасного труда при выполнении различных видов работ и пожарной безопасности; | Необходимые знания: - классификация и ассортимент швейных изделий; - виды и ассортимент текстильных материалов, их основные свойства; - назначение, устройство, принципы и режимы работы швейного оборудования и оборудования для влажнотепловой обработки, применяемого при пошиве платья; - правила заправки, чистки, смазки швейного |
| видов работ и пожарной безопасности. Уметь: - сопоставлять наличие количества деталей кроя платья с эскизом; - визуально определять правильность выкраивания деталей кроя; - технические требования кВТО деталей платья; - выбирать технологическую последовательность обработки платья; - применять современные методы обработки платья; - выполнять внутренние, краевые и отделочные швы. Иметь практический опыт: - изготовления швейных изделий; - работы с эскизами; распознавания составных частей деталей платья и его конструкций; - определения свойства применяемого материала; - работы на различном швейном оборудовании с применением средств малой механизации; - выполнения влажно тепловых работ. | - современное оборудование; - технологический процесс изготовления платья; - технические требования к выполнению операций ВТО платья. Уметь: сопоставлять наличие количества деталей кроя с эскизом платья; -визуально определять правильность выкраивания деталей кроя; - заправлять, налаживать и проводить мелкий ремонт швейного оборудования; пользоваться оборудованием для выполнения влажно-тепловых работ; - соблюдать требования безопасного труда на рабочих местах и правила пожарной безопасности в мастерских; - выбирать технологическую последовательность обработки швейного изделия в соответствии с изготавливаемой моделью индивидуально; - применять современные методы обработки плечевого изделия; - читать технический рисунок; - выполнять операции влажнотепловой обработки в соответствии с нормативными требованиями; -пользоваться инструкционно технологическими картами; - пользоваться техническими условиями; - выполнять внутренние, краевые и отделочные швы. Иметь практический опыт: - изготовления швейных изделий; - работы с эскизами; распознавания составных частей деталей платья и его конструкций; - определения свойства применяемого материала; - работы на различном швейном оборудовании с применением средств малой механизации; - выполнения влажно тепловых работ. Профессиональные компетенции: ПК 1.1. Проверять наличие деталей кроя в соответствии с эскизом. ПК 1.3. Обслуживать швейное оборудование и оборудование для влажно-тепловой обработки узлов и изделий. ПК 1.4. Выполнять поэтапную обработку швейных изделий различного ассортимента на машинах или вручную индивидуально. ПК 1.5. Формировать объемную форму полуфабриката изделия с использованием оборудования для влажно-тепловой обработки. ПК 1.6. Соблюдать правила безопасности труда. ПК 1.7. Пользоваться технической, технологической и нормативной документацией. ПК 2.1. Выполнять поузловой контроль качества швейного изделия. ПК 2.2. Определять причины возникновения дефектов при изготовлении изделий. ПК 2.3. Предупреждать и устранять дефекты швейной обработки ПК 3.4. Соблюдать правила безопасности труда. | оборудования, виды основных неполадок и способы их устранения; - технологии изготовления швейных изделий различного ассортимента; - способы и приемы выполнения ручных, машинных работ, операций влажно-тепловой обработки при изготовлении платья; - способы осуществления внутрипроцессного контроля качества изготовления платья; - основные виды отделок платья; - требования охраны труда, пожарной безопасности. Необходимые умения: - осуществлять отшив платья индивидуально; - выполнять трудовые действия с соблюдением требований охраны труда, электробезопасности, гигиены труда, пожарной безопасности; - использовать швейное оборудование и оборудование для влажнотепловой обработки платья; - осуществлять текущий уход за швейным оборудованием и оборудованием для влажно-тепловой обработки; - пользоваться инструментами и приспособлениями при пошиве платья; - применять операционно технологические карты при изготовлении платья; - выполнять технологические операции по изготовлению платья на оборудовании и вручную в соответствии с государственными стандартами, техническими условиями и установленной в задании технологией обработки; - определять дефекты обработки и окончательной отделки платья. Трудовые действия: - получение и проверка деталей кроя платья на основе эскиза; - изготовление платья по индивидуальным заказам; - осуществление внутри процессного контроля качества изготовления платья; - выполнение окончательной влажнотепловой обработки платья; - подготовка выполненного заказа по изготовлению платья к сдаче заказчику. |

2. Краткое описание задания.

# Время выполнение задания для категории участников «Студенты/Специалисты»: 6 часов 00 минут(астрономических)

Задание состоит из 3 модулей

Участникам требуется создать модель женского платья А-силуэта из льняной ткани 44 размера. По центру переда платья расположена встречная складка, с отделочными закрепками в верхней части. Застежка на потайную тесьму- «молнию» в среднем шве спинки. Горловина углублённая округлая. В боковых швах располагаются карманы. Рукава втачные с притачными манжетами по низу.

3. Структура и подробное описание конкурсного задания

В ходе выполнения конкурсного задания необходимо выполнить:

- раскрой мелких деталей по предоставленным лекалам;

- пошив женского платья по предоставленному крою основных деталей;

- декорирование отшитого изделия.

. Каждому участнику из отдельной категории предоставляются одинаковые лекала мелких деталей платья, одинаковый крой деталей платья, ткань лен в количестве 0,4м., прокладочный материал с термоклеевым покрытием в количестве 0,4м.

Одинаковое бытовое швейное оборудование для категории участников: «Студенты/Специалисты»

Для обеспечения равных условий участникам запрещается использовать на площадке иные материалы, кроме тех, что предоставлены организаторами.

По истечении отведенного времени на Модуль 1 «Раскрой мелких деталей платья» участник должен представить работу, расположенную на раскройном столе.

По истечении отведенного времени на Модуль 2 «Пошив женского платья» участник должен представить работу, на манекене.

По истечении отведенного времени на Модуль 3 «Декорирование платья» участник должен представить работу, на манекене.

3.1. Параметры выполнения задания

| Наименование категории участника | Наименование модуля | Время проведения модуля | Полученный результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Студенты/Специалисты | Модуль 1. Раскрой мелких деталей платья | 30минут | Раскладка лекал мелких деталей на ткани с соблюдение долевой нити, обведенные мелом мелкие детали платья. Толщина меловых линий 0,1 - 0,2 см. Обозначение контрольных надсечек на деталях. Раскрой деталей платья. |
|  | Модуль 2. Пошив женского платья | 4 часа | Женское платье А-силуэта из льняной ткани. Перед цельнокроеный с встречной складкой по середине. Складка закреплена тремя поперечными строчками, длина строчек -4,0 см. и расстояние между строчками – 5,0 см Спинка со средним швом. Длина по среднему шву - 105,0 см. Застежка на потайную тесьму- «молнию» в среднем шве спинки. Длина застежки -25,0 см. Горловина углублённая округлая, обработана обтачкой. Ширина обтачки в готовом виде – 4,0 см. Длина плечевого шва - 15см. В боковых швах располагаются карманы, длина входа в карман 16,0 см. Отделочная строчка по входу в карман со стороны переда – 0,5 см. Рукава втачные с углубленной проймой, длина рукава -45,0 см. Низ рукавов присборен и обработан притачными замкнутыми манжетами. Ширина манжет 3,0см. Низ изделия обработан швом в подгибку с открытым обмётанным срезом. Ширина подгибки 2,0 см. По низу изделия проложена отделочная строчка – ширина шва 1,5 см. |
|  | Модуль 3. Декорирование платья | 1 час 30 минут | Декорирование платья должно соответствовать параметрам: - соблюдение заданных основных параметров: использование 3-х наименований предложенных материалов, - художественно – декоративное решение при выборе декора, - качество и аккуратность при выполнении декорирования платья. |

• Участник не может самостоятельно распределить время на выполнение каждого модуля. Указанное время, отводится на выполнение каждого модуля.

3.2. Последовательность выполнения конкурсного задания

Модуль 1. Раскрой мелких деталей

| № | Наименование операции |
| --- | --- |
|  | Выполнить раскладку лекал на ткани |
|  | Обмелить лекала |
|  | Обозначить контрольные знаки на крое |
|  | Раскроить мелкие детали и детали из прокладочного материала с термоклеевым покрытием |

Модуль 2. Пошив женского платья

| № | Наименование операции |
| --- | --- |
|  | Обработать мелкие детали |
|  | Обработать средний срез спинки |
|  | Обработать застежку на потайную тесьму- «молнию» в среднем шве спинки. |
|  | Обработать встречную складку на переде |
|  | Обработать плечевые срезы |
|  | Обработать срез горловины обтачной |
|  | Соединить рукава с проймой |
|  | Обработать карманы |
|  | Обработать боковые срезы и срезы рукавов |
|  | Собрать срезы низа рукавов на сборку |
|  | Обработать низа рукавов манжетами |
|  | Обработать срез низа изделия швом в подгибку с открытым срезом |
|  | Окончательная отделка платья, ВТО |

Модуль 3. Декорирование платья

| № | Наименование операции |
| --- | --- |
| 1. | Соблюдать заданные основные параметры |
| 2. | Принять художественно – декоративное решение при выборе декора |
| 3. | Выполнить работу по декорированию платья качественно и аккуратно |

• 	Последовательность выполнения операций устанавливает сам конкурсант.

Участникам будет предоставлены одинаковые наборы фурнитуры, для создания образа платья.

Фурнитура, для выполнения декорирования, представлена в «Чёрном ящике». О его содержимом участники узнают только в начале выполнения задания.

Для обеспечения равных условий можно использовать только материалы из «Чёрного ящика». Операции по выполнению декорирования участник может выполнять с помощью клеевого пистолета, утюжильных, ручных и машинных работ.

  - Технический рисунок модели

  - Спецификация деталей кроя

Категория Студенты/Специалисты

| № детали | Наименование детали | Количество деталей в крое |
| --- | --- | --- |
| 1/11 | Перед | 1 |
| 2/11 | Спинка | 2 |
| 3/11 | Рукав | 2 |
| 4/11 | Обтачка горловины полочки | 1 |
| 5/11 | Обтачка горловины спинки | 2 |
| 6/11 | Подкладка кармана | 4 |
| 7/11 | Манжет | 2 |
| 8/11 | Клеевая прокладка обтачка горловины полочки | 1 |
| 9/11 | Клеевая прокладка обтачка горловины спинки | 2 |
| 10/11 | Клеевая прокладка манжета | 2 |
| 11/11 | Клеевая прокладка входа в карман | 2 |

- Критерии оценивания

| № | Критерий оценки | Максимальные баллы | Объективная оценка (баллы) | Субъективная оценка (баллы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Модуль 1. Раскрой мелких деталей |  |  |  |  |
|  | Соблюдение правил безопасности при выполнении задания | 2 | 2 | - |
|  | Направление нитей основы и рациональность раскладки: -отсутствие выпадов неоправданно большой площади; - точное количество деталей; - отсутствие накладки деталей друг на друга | 2 | 2 | - |
|  | Качество меловых линий: - толщина меловых линий 0,1 -0,2 см.; - отсутствие двойных линий; -ровность и чёткость прямых линий; - наличие необходимых рассечек | 2 | 2 | - |
|  | Качество прикалывание булавками лекал к материалу: - расположены в одном направлении; - не попадают под лезвие ножниц | 2 | 2 | - |
| Итого |  | 8 | 8 | - |
| Модуль 2. Пошив женского платья |  |  |  |  |
|  | Соблюдение правил безопасности, соответствующих профессии. Содержание рабочего места | 5 | 5 | - |
|  | Общее впечатление: - внешний вид изделия; -отсутствие загрязнений, следов мела, мелкого мусора; -качество выполнения влажно-тепловых работ: отсутствие «навалов»; сожжённой ткани, чёткость линий заутюженных швов, морщин, складок, разрезов, заломов, перекосов; пролегания швов, клея на лицевой и изнаночной стороне изделия, отслоения или коробления прокладочного материала с термоклеевым покрытием | 5 | 5 | - |
|  | Соблюдение заданных основных параметров |  |  | - |
|  | Длина спинки по среднему шву - 105,0 см. | 2 | 2 | - |
|  | Длина плечевого шва 15 см. | 2 | 2 | - |
|  | Ширина манжет 3,0 см. | 4 | 4 | - |
|  | Ширина подгибки низа платья 2,0 см. | 4 | 4 | - |
|  | Отделочная строчка по низу изделия шириной 1,5 см. | 4 | 4 | - |
|  | Длина строчек, закрепления складки - 4,0 см. | 4 | 4 | - |
|  | Расстояние между строчками - 5,0 см. | 4 | 4 | - |
|  | Длина застежки – 25,0 см | 2 | 2 | - |
|  | Длина входа в карман – 16,0 см. | 2 | 2 | - |
|  | Отделочная строчка по входу в карман – 0,5 см. | 2 | 2 | - |
|  | Качество сборки |  |  | - |
|  | Обработка плечевых швов: - соблюдение ширины швов; - качество строчек; - отсутствие нарушения целостности строчек; - одинаковая длинна швов | 4 | 4 | - |
|  | Обработка швов соединения рукавов с проймами -шов соединения рукава с передом совпадает со швом соединения рукава со спинкой; -отсутствие застроченных складочек ткани; -качество строчек: плавность, целостность, отсутствие искривления, соблюдение ширины, наличие закрепок; - равномерность распределения посадки рукавов по проймам -качество выполнения утюжки | 4 | 4 | - |
|  | Обработка боковых срезов платья, карманов и срезов рукавов: -одинаковая ширина шва, отсутствие искривления строчек и швов; -качество строчек; -симметричность расположения входов в карман; -качество швов; -отсутствие разнонаправленности шва; -одинаковая длинна входа в карман; -отсутствие разнонаправленности шва по всей его длине; - симметричность рукавов | 4 | 4 | - |
|  | Обработка горловины: -качество строчек и швов: отсутствие пропусков, натяжения или слабины материала и нитей в строчках, искривления строчек и швов; расположение строчек от краев деталей или швов, наличие закрепок и закрепления. -наличие и качество крепления обметанного среза обтачки к швам; -равномерность ширины канта; - отсутствие излишней посадки и растяжения; -отсутствие нарушения конфигурации горловины; -симметричность расположения плечевых швов; -наличие и качество строчки настрачивания припуска шва на обтачку; - отсутствие застроченных складочек ткани; -качество выполнения утюжки узла. | 5 | 5 | - |
|  | Обработка складки по центру переда платья: - наличие всех строчек; - качество поперечных строчек (отсутствие пропусков стежков, нарушения целостности, натяжения или слабины материала и нитей в строчках); -отсутствие перекоса или смещения сторон складки; -качество утюжки складки | 8 | 8 | - |
|  | Обработка среднего шва спинки и застежки: -качество строчек; -одинаковая ширина шва, отсутствие искривления швов; - качество строчки обмётывания срезов; -отсутствие смещения сторон застёжки относительно друг друга; - чёткость заутюживания сгибов застежки; -качество выполнения утюжки узла | 5 | 5 | - |
|  | Обработка низа рукавов: -качество строчки; - отсутствие перекоса шва; - совпадение соединительных швов в рукавах со швами на манжетах; -отсутствие перекоса манжет; -качество утюжки узла в целом | 6 | 6 | - |
|  | Качество обработки низа изделия: -качество строчки (отсутствие пропусков стежков, нарушения целостности, натяжения или слабины материала и нитей в строчках); -подгибка низа не перекручена; - совпадение швов со швами на подгибке; - качество строчка обмётывания; -отсутствие перекоса шва подгибки; -качество утюжки узла в целом | 4 | 4 | - |
| Итого |  | 80 | 80 | - |
| Модуль 3. Декорирование платья |  |  |  |  |
|  | Соблюдение заданных основных параметров: использование не более 3-х наименований предложенных материалов | 3 | 3 | - |
|  | Качество и аккуратность при выполнении декорирования: - надежность крепления; -практичность в носке | 3 | 3 | - |
|  | Художественно – декоративное решение при выборе декора: -гармоничность сочетания элементов с платьем; - оригинальность решения | 3 | - | 3 |
|  | Общее впечатление от вида изделия: - законченность; -техническая сложность; - новое, нестандартное решение | 3 | - | 3 |
| Итого |  | 12 | 6 | 6 |
| Общее количество баллов |  | 100 | 94 | 6 |

- Особенные указания участникам чемпионата в компетенции «ПОРТНОЙ»

Участник должен быть в рабочей одежде: фартук (передник); удобной обуви без высокого каблука; длинные волосы убрать под косынку и/или заколку (резинку).

- Что можно иметь при себе на конкурсной площадке

- личные инструменты и приспособления.

Перечень разрешенных инструментов и приспособлений:

- Тулбокс, для хранения инструментов и приспособлений

- Ножницы

- Портновские булавки

- Иглы

- Лекала, удобной формы, линейка

- Колышек или приспособление для вывертывания

- Наперсток

- Сантиметровая лента

- Портновский мел

- Что не запрещается на конкурсной площадке

- Точилка для мела

- Прижимные грузики

- Проутюжильник

- Что нельзя на конкурсной площадке

Категорически запрещается брать с собой на соревновательную площадку:

- Гаджеты

- Телефон

- Планшет

6.  30% изменения конкурсного задания

Для проведения соревнований на чемпионатах, конкурсные задания, разработанные советами по компетенции «ПОРТНОЙ» изменяют на 30%.

Если Конкурсное задание обнародуется заранее, то Эксперты обязаны внести в него как минимум 30% изменений, в пределах ограничений по оборудованию, материалам и оснащению площадки, которые предоставляются Организатором чемпионата.

Экспертам предоставляется возможность участвовать во внесении 30% изменений в Конкурсное задание (в соответствие с Регламентом чемпионата)

Внесения изменений оформляется протоколом ознакомления экспертов с актуализированным конкурсным заданием и критериями оценки (после внесения 30% изменений) до начала чемпионата.

Протоколы хранятся у Главного эксперта.

- Допустимые 30% изменения:

- Изменить фирму и класс оборудования. Его количество на одного конкурсанта, в сторону уменьшения.

- Изменить способ обработки любого узла изделия.

- Уменьшить количество деталей кроя изделия из основной ткани.

- Изменить количество дублированных деталей.

- Изменить способ обработки соединительных швов.

- Изменить способ обработки краевых швов.

- Изменить наличие и ширину отделочных швов.

- Уменьшить количество усложняющих элементов.

- Изменить цветовую гамму ткани для пошива изделия.

- Изменить отделку изделия.

- Изменить содержимое «Черного ящика», при его наличии.

- Не допустимые30% изменения:

- Изменить наименование изделия.

- Изменить фасон изделия.

- Увеличить количество усложняющих элементов.

- Увеличить количество деталей кроя изделия из основной ткани.

- Изменить вид материала для пошива изделия

7.  Перечень необходимого оборудования

Участник, при необходимости может взять на площадку личные ножницы и наперсток.

Для обеспечения равных условий участникам запрещается использовать на площадке иное оборудование и материалы, кроме тех, что предоставлены организаторами.

КАТЕГОТИЯ «СТУДЕНТЫ», «СПЕЦИАЛИСТЫ»

| ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ НА 1-ГО УЧАСТНИКА (конкурсная площадка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование |  | Фотооборудов ания или инструмента, или мебели | Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика |  | Ед. измерен ия | Необход имое кол-во |  |  |
| 1. | Швейная машина Универсальная стачивающая машина (Typical, Protex) |  |  | Прошиваемые материалы: для легких и средних тканей Тип машины электромеханическая Тип челнока: горизонтальный Максимальная скорость шитья:4500 ст/мин Регулировка давления лапки на ткань: Есть |  | Шт. | 1 |  |  |
|  | Оверлок (Typical, ЯМАТА) |  |  | Вид: промышленный Материал корпуса: чугун Максимальное число нитей:3-5 Потребляемая мощность: 450 Вт Дифференциальная подача: есть Автоматическая заправка: нет Контроль натяжения нитей: ручной Расположение привода ножа: верхнее, нижнее Отключение ножа: есть Нитеобрезатель: есть Тип нитеобрезателя: ручной Регулировка прижима ткани: есть Тип регулировки прижима ткани: ручной Регулировка ширины обреза ткани: есть Максимальная ширина обреза: 3-5 мм |  | шт | 1 |  |  |
| 3. | Гладильная доска METALNOVA DUETTO BASE |  |  | Многофункциональная гладильная доска. Размер гладильной поверхности (ДхШ): 1200х450мм. Высота гладильной поверхности: 760-1000 мм. Регулировка высоты: 6 позиций. Подставка для парогенератора (240х355 мм) Мощность: 220Вт. Напряжение: 220В. https://www.elfort.ru/ironingboards-and-systems/metalnovaduetto-base.htm |  | Шт. | 1 |  |  |
| 4. | Электроутюг MetalnovaGenius 2000 |  |  | Утюг позволяет отглаживать вещи в вертикальном положении, не снимая их с вешалки, струей «сухого» пара. В комплекте: тефлоновая насадка с фиксатором и упором из силикона. Давление пара, max: 3,5 бар. Функция вертикального глажения: наличие. Бойлер находится внутри стального наружного корпуса для обеспечения безопасности. Ручка утюга: пробка. Напряжение: 220 В. Потребляемая мощность: 2150 Вт. Вес: 6,8 кг. |  | Шт. | 1 |  |  |
| 5. | Манекен Monica(мягкий портновский) |  |  | В комплекте: манекен и стойка Милан. Основа: эластичный полимерный материал. В манекен можно втыкать иголки, булавки под любым углом, на нем можно отпаривать и гладить одежду. Манекен на подставке с колесиками. Обтяжка – 100% хлопок с нанесенными основными конструкторскими линиями баланса. Размер модели: 42 (44). Рост манекена: 170 см. Длина спинки: 40 см. Основание: четырёхконечное. Колес: 4 шт. https://www.elfort.ru/mannequin s/maneken-zhenskii-monicarazmer-44-bezhevyi.htm |  | Шт. | 1 |  |  |
| 6. | CHAYKA TS1900K Специализированн ый раскройный стол. |  |  | Специализированный раскройный стол с изменяемой высотой и геометрией рабочей поверхности. Высота каркаса стола: 750 - 900 мм (с возможностью увеличения до 1000мм); каркас стола состоит из двух металлических элементов (основание и рама), имеет регулируемые опоры с пластиковым подпятником. Столешницы: 3 шт. Размеры столешниц: 1.950х1900мм (стандартная); 2. 600х1900мм (малая); 3. 600х1550мм (нижняя полка). Максимальная площадь рабочей поверхности:1550х1900мм Материал столешниц: Ламинированное ДСП (25 мм), цвет "серый". Вес (нетто): 92 кг https://www.elfort.ru |  | Шт. | 1 |  |  |
| 7. |  | Портновская колодка «Рукав узкий» |  |  | Тип: узкий рукав. Назначение: для влажнотепловой обработки изделий. Материал: высококачественный дуб или бук с глубокой полировкой. Длина: 610 мм. Ширина: 110х90 мм. Высота: 185 мм. Поставляется в сборе. https://www.elfort.ru/portnovski e-kolodki/kolodka-chaykarukav-uzkii.htm | Шт. | 1 |  |  |
| 8. |  | Лапка для притачивания потайной молнии |  |  | Съёмная лапка из прочного металла для промышленной машины. https://www.elfort.ru/ | Шт. | 1 |  |  |
| 9. |  | Светильник для швейной машины |  |  | https://www.elfort.ru/ | Шт. | 2 |  |  |
| 10. |  | Швейный набор, который нужно иметь с собой SWK-12-1702 |  |  | В наборе должно быть: | Шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Распарыватель не менее 1 шт. | Шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Портновские ножницы 22 см. | Шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Набор игл для ручного шитья (не менее 16 шт. разной длины и нумерации с широкими ушками). | Шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Нитевдеватель | Шт. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Меловой белый карандаш со щёткой | Шт. |  | 1 |
|  |  |  |  |  | Сантиметровая лента длинною не менее 1 м, цена деления должна быть 1 мм | Шт. |  | 1 |
|  |  |  |  |  | Напёрсток — 1 шт. | Шт. |  | 1 |
|  |  |  |  |  | Набор булавок 38мм не менее 200 шт. | Шт. |  | 1 |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1 УЧАСТНИКА КАТЕГОТИЯ «СТУДЕНТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Хлопок «Красный октябрь» Арт. 262-3 |  |  | Прочная ткань в состав материала включены натуральные волокна: хлопок. Имеет полотняное переплетение. | Метр |  | 4.20 |
| 2. |  | Молния потайная Т0 25см (усиленная тесьма) |  |  |  | Шт. |  | 1 |
| 3. |  | Нитки п/э Wings №418 | Цвет красный |  |  | Шт. |  | 6 |
| 4. |  | Дублирин точечный шириной 100см | Для дублирования деталей |  |  | Метр |  | 0.40 |
| 5. |  | Бумага для лекал |  |  | Широкоформатная (диаметр втулки 50.8 мм, длина 100 м, ширина 914 мм, плотность 80 г/кв.м, белизна 146%), Mega Engineer InkJet,для печати чертежей https://my- shop.ru/shop/product/3456593.ht ml?partner=11581 | Метр |  | 0.40 |
| 6. |  | Калька под карандаш ш.84 см (10м) АртикулБДК- 11-1-12503 |  |  | https://star- tex.ru/item/kalka_pod_karandas h_sh.84_sm_belogo_tsveta_125 03/ Ширина 150 см. | Метр | 0.40 |  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1 УЧАСТНИКА КАТЕГОТИЯ «СПЕЦИАЛИСТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Хлопок «Красный октябрь» Арт. 262-3 |  |  | Прочная ткань в состав материала включены натуральные волокна: хлопок. Имеет полотняное переплетение. | Метр | 4.2. |  |
| 2. |  | Нитки п/э Стартекс №16-1522 | Цвет красный |  |  | Шт | 6 |  |
| 3. |  | Молния потайная Т0 25см (усиленная тесьма) |  |  |  | Шт | 1 |  |
| 4. |  | Дублирин точечный шириной 100см | Для дублирования деталей |  |  | Метр | 0.40 |  |
| 5. |  | Бумага для лекал |  |  | Широкоформатная (диаметр втулки 50.8 мм, длина 100 м, ширина 914 мм, плотность 80 г/кв.м, белизна 146%), Mega Engineer InkJet,для печати чертежей https://my- shop.ru/shop/product/3456593.ht ml?partner=11581 | Метр | 0.40 |  |
| 6. |  | Калька под карандаш ш.84 см (10м) АртикулБДК11-1-12503 |  |  | https://star- tex.ru/item/kalka_pod_karandas h_sh.84_sm_belogo_tsveta_125 03/ | Метр | 0.40 |  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА ПЛОЩАДКЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Гаджеты |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Телефон |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Планшет |  |  |  |  |  |  |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ КОТОРОЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ С СОБОЙ УЧАСТНИК (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование оборудования или инструмента, или мебели Наименование | Фото необходимого оборудования | Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика | Ед. измерен ия | Необход имое кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ножницы |  | Портновские | Шт. | 1 |
| 2. | Лекала |  | Удобной формы | Шт. | 1 |
| 3. | Колышек или приспособление |  | Для вывертывания | Шт. | 1 |
| 4. | Наперсток |  | По размеру | Шт. | 1 |
| 5. | Проутюжильник |  | Для выполнения влажно тепловых работ | Шт. | 1 |
| 6. | разрешается брать с собой на соревновательную площадку из техсредств реабилитации по нозологиям, которые участник использует постоянно, например, специальное кресло-коляску (для участников с проблемами ОДА), слухаслуховой аппарат для участников с проблемами |  |  |  |  |
| ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО ЭКСПЕРТА |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Фото необходимого оборудования или инструмента, или мебели | Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика | Ед. измерен ия | Необход имое кол-во |
| 1. | Стол офисный |  | 1400х600х750 | Шт. | 1 |
| 2. | Стул посетителя офисный |  | Размеры: 55х80 | Шт. | 1 |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1 ЭКСПЕРТА |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Фото расходных материалов | Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика | Ед. измерен ия | Необход имое кол-во |
| 1. | Планшет с верхним зажимом |  | Формат А4 Позволяет делать записи на весу | Шт. | 1 |
| 2. | Шариковая ручка |  | Цвет чернил: синий | Шт. | 1 |
| 3. | Карандаш с ластиком |  | Пластиковый чернографитный Твердость HB. Заточен | Шт. | 1 |
| 4. | Сантиметровая лента |  | 1.5 метра | Шт. | 1 |
| ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ (при необходимости) |  |  |  |  |  |
| Дополнительное оборудование, средства индивидуальной защиты |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Фото необходимого оборудования, средства индивидуальн ой защиты | Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика | Ед. измерен ия | Необход имое кол-во |
| 1. | Порошковый огнетушитель ОП-4 |  | Класс В - 55 В Класс А - 2 А | Шт. | 1 |
| 2. | Флипчарт магнитномаркерный на треноге |  | Размер доски: 60х90 см. Максимальная высота: 162 см Средняя высота: 125 см Минимальная высота: 96 см Размер упаковки: 65х100х7 см | Шт. | 1 |
| 3. | Вешалка для готовых изделий напольная |  | Длина: 145 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 1. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная предназначена для размещения на ней одежды | Шт. | 2 |
| 4. | Вешалка- плечики |  | Возраст: 0 месяцев до 16 лет Вес: 75 грамм Размер 44-46 | Шт. | 15 |
| 5. | Стул для швеи (газлифт) |  | https://pod.tiu.ru/p408998503stul-dlya-shvei.html | Шт. | 30 |
| КОМНАТА УЧАСТНИКОВ |  |  |  |  |  |
| №п/п | Наименование | Фото необходимого оборудования или инструмента, или мебели, или | Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика | Ед. измерен ия | Необход имое кол-во |
|  |  | расходных материалов |  |  |  |
| 1. | Стул посетителя офисный |  | Размеры: 55х80 | Шт. | 5 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЛОЩАДКЕ/КОММЕНТАРИИ |  |  |  |  |  |
| Количество точек электропитания и их характеристики, количество точек интернета и требования к нему, количество точек воды и требования (горячая, холодная) |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Наименование необходимого оборудования или инструмента, или мебели | Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика | Ед. измерен ия | Необход имое кол-во |
| 1. | Рабочее место | Электрическая розетка | 4,5 кVТ https://www.elfort.ru/ | Точка | 1 |
| 2. | Рабочие места | Электрическая розетка | Общая мощность приблизительно 68 кVТ https://www.elfort.ru/ | Точка | 15 |
| 3. | Сетевые удлинители | С фильтром 3 розетки | 220V | Шт. | 40 |
| 4. | Вода |  |  | Шт. | 1 |

8. Минимальные требования к оснащению рабочих мест с учетом всех основных нозологий.

| Виды нозологий | Площадь, м.кв. | Ширина прохода между рабочими местами, м. | Специализированное оборудование, количество. |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочее место участника с нарушени ем слуха | Площадь зоны на 1 учащегося следует принимать не менее 2,5 м2; При кабинетах должны предусматриваться лаборантские площадью не менее 16 м2. | В специализированных учебных заведениях расстояние между рядами столов - не менее 0,6 м; между столами в ряду - не менее 0,5 м; между рядами столов и стенами без оконных проемов - не менее 0,7 м; между рядом столов и стеной с оконными проемами - не менее 0,5 м. | Сурдопереводчик Звукоусиливающая аппаратура, телефон громкоговорящий http://files.stroyinf.ru/data2/1/429 3772/4293772221.htm |
| Рабочее место участника С нарушени ем зрения | Площадь зоны на 1 учащегося аппарата - более 3 м2 Площадь ученического стола 1 м ширины и 0,6 м глубины для | Расстояние между рядами столов - не менее 0,6 м; между столами в ряду - не менее 0,5 м; между рядами столов и стенами без оконных проемов - не менее 0,7 м; между рядом столов и | Увеличители, лупы http://proforient.fmcspo.ru/docum ents/metodics/rekomendatsii/pere chen_oborudovaniya |
|  | размещения брайлевской литературы и тифлосредств | стеной с оконными проемами - не менее 0,5 м |  |
| Рабочее место участника с нарушени ем ОДА | Минимальный размер зоны на одно место с учетом подъезда и разворота коляски равен 1,8 x 1,8 м. Площадь зоны на 1 учащегося аппарата - более 3 м2 | В учебных мастерских, используемых инвалидами на креслах-колясках, ширина основного прохода, а также расстояние между станками должны быть не менее 1,6 м | Оснащение (оборудование) специального рабочего места оборудованием, обеспечивающим реализацию эргономических принципов (максимально удобное) Установка трансформируемых предметов мебели (столы, стулья). Стол – с изменяемыми высотой и наклоном. Стул – с изменяемым положением сиденья (наклон и высота) и с подставкой для ног http://meganorm.ru/Data2/1/4293 784/4293784706.htm На рабочее место участника с нарушением ОДА (пользующихся инвалидной коляской) предусмотрена замена промышленных швейных машин на бытовые швейные машины). |
| Рабочее место участника с соматичес кими заболеван иями | Площадь зоны на 1 учащегося в учебных кабинетах следует принимать не менее 2,5 м2; | Объем производственных помещений на одного работающего инвалида принимается не менее 15 куб. м; площадь - не менее 4,5 кв. м; высота - не менее 3,2 м. Технологическое оборудование, площадь проходов, проездов, промежуточного складирования материалов и готовой продукции в указанную площадь не входит. | Рабочие места при их расположении в непосредственной близости от окон должны быть защищены от перегрева в летнее время солнцезащитными устройствами http://base.garant.ru/12167594/53 f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c3 3/#friends#ixzz5KnC4RBUq |
| Рабочее место участника с ментальн ыми нарушени ями | Площадь зоны на 1 учащегося с нарушением интеллекта в учебных кабинетах следует принимать не менее 2,5 м2 | В специализированных учебных заведениях расстояние между рядами столов - не менее 0,6 м; между столами в ряду - не менее 0,5 м; между рядами столов и стенами без оконных проемов - не менее 0,7 м; между рядом столов и стеной с оконными проемами - не менее 0,5 м. | Расстановка мебели так, чтобы у работника исключались наклоны туловища. Размещение полок и стеллажей не выше роста среднестатистического человека http://base.garant.ru/12167594/53 f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c3 3/#friends#ixzz5KnC4RBUq |

В соответствии с медицинскими показаниями участникам может быть разрешено использовать необходимое оборудование – дополнительные источники освещения, увеличивающие линзы и т.п. Всё должно быть заранее согласовано с главным экспертом.

- Схема застройки соревновательной площадки.

- Требования охраны труда и техники безопасности.

Инструкция по пожарной безопасности в учебно-производственных швейных мастерских ИОТ 055 - 2016

1. Общие требования безопасности

1.1. Настоящая инструкция устанавливает основные требования безопасности в учебнопроизводственных швейных мастерских в соответствии требований «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации» ППБ 01-03 (в дальнейшем Правил).

1.2. Лица, виновные в нарушении Правил, в зависимости от характера нарушений  и их последствий, несут ответственность в дисциплинарном, административном или судебном порядке.

1.3. Ответственность за противопожарное состояние учебно-производственной швейной мастерской возлагается на заведующего мастерской

1.4. Помещения мастерских должны постоянно содержаться в чистоте. Отходы (обрезки ткани, ниток), следует собирать и ежедневно выносить в контейнеры. Влажную уборку проводить ежедневно.

1.5. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах на высоте не более  1,5 м, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

1.6. Все эвакуационные проходы должны быть свободными, двери должны открываться  в направлении выхода из помещения издания.

1.7. В мастерской на видном месте должна быть вывешена табличка с номером телефона вызова пожарной охраны (01)

1.8. В коридорах, на лестничных клетках и дверях, эвакуационных выходах должны иметься предписывающие и указательные знаки безопасности. Двери эвакуационных выходов закрываться только изнутри с помощью легко открывающихся запоров.

1.9. Проектирование, монтаж, эксплуатацию электрических сетей, электроустановок  и электротехнических изделий, а также контроль за их техническим состоянием необходимо осуществлять в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике.

1.10. Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключать  до приведения их в пожаробезопасное состояние.

1.11. Электронагревательные приборы, настольные лампы, вентиляторы, радиоприемники и другие токоприемники должны включаться в сеть только через штепсельные соединения заводского изготовления.

1.12. Каждый работающий в мастерской эксперты и участники обязаны знать и выполнять Правила пожарной безопасности и не допускать действий, приводящих к возгоранию  или пожару, знать местонахождение огнетушителей, уметь пользоваться ими.

1.13. По окончании рабочего дня необходимо убрать материалы и заготовки со столов швейных машин и сложить их в отведенное место.

Обесточить электрооборудование.

2. Запрещается

2.1. Курение на территории и в помещениях (Федеральный закон от 23.02.2013 г.  № 15-ФЗ ст.12, ч.1 «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и потреблений табака»).

2.2. Использовать электроприемники в условиях, не соответствующих требованиям инструкций организаций-изготовителей, или приемники, имеющие неисправности, которые  в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией.

2.3. Пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими нагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок  из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара.

2.4. Пользоваться поврежденными розетками, выключателями, рубильниками и другим  не исправным оборудованием.

2.5. Применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты  от перегрузки и короткого замыкания.

2.6. Применять для целей отопления нестандартные электронагревательные приборы.

2.7. Обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.

2.8. Загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные клетки, марши лестниц, двери) различными материалами, изделиями, мусором и другими предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов.

2.9. Загромождать подходы к противопожарному инвентарю и общему силовому рубильнику.

2.10. Оставлять без присмотра включенные электроприборы.

3. Действия при возникновении пожара

3.1. При обнаружении пожара или возгорания немедленно сообщить по телефону 01  о возникновении пожара в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию), поставить в известность руководство колледжа.

3.2. Ответственный за пожарную безопасность (мастер производственного обучения) оповещает людей о пожаре, организует эвакуацию людей, осуществляет общее руководство по тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения.

3.3. При возникновении возгорания немедленно обесточить электросеть за исключением осветительной сети.

3.4. В случае возгорания масел, электрических проводов следует пользоваться песком, углекислотными или порошковыми огнетушителями.

3.5. По прибытии пожарного подразделения мастер производственного обучения обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях здания швейных мастерских, принятых мерах и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара.

Инструкция по охране труда для портных на ручных операциях

Перед началом работы проверить свое рабочее место; убедиться, что оно достаточно освещено и не загромождено.

- Проверить исправность используемых в работе инструментов и приспособлений.

- При использовании игл в работе: не брать иглу в рот, не отрывать нитку зубами, пользоваться наперстком, не накалывать иглу в одежду для ее временного хранения (т.к. игла может проникнуть в тело), хранить иглы в специальных мягких подушечках в отведенном месте, не бросать на пол сломанные иглы, случайно упавшую иглу поднять с пола.

- При использовании в работе ножей, ножниц, колышков и прочих приспособлений:

острие инструмента направлять от себя в безопасном положении, не наклоняться низко  к рабочему инструменту во избежание травмирования глаз и лица, соблюдать осторожность  и не отвлекаться во время работы, хранить инструмент на рабочем месте в отведенных местах.

- По окончании работы убрать инструмент в отведенное место, тщательно убрать рабочее место.

Инструкция по охране труда для портных, работающих на стачивающих  и специальных машинах всех типов

- Перед началом работы убедиться в исправности спецодежды, застегнуть ее на  все пуговицы, волосы убрать под головной убор.

- Проверить свое рабочее место, убедиться в исправности машины на холостом ходу.

- Заправку нитей, смену иглы, регулировку длины петли производить только при выключенном электродвигателе.

- Изделие придерживать руками по обе стороны иглы.

- Во избежание захвата волос и удара нитепритягивателем не наклоняться низко  к машине.

- Снижать скорость машины на утолщенных швах.

- При выполнении работ с применением спецприспособлений и инструмента острые концы их должны быть направлены только от себя в безопасном направлении.

- Запрещается класть ножницы и нитки около приводного ремня. Хранить их необходимо в специально отведенном месте.

- Запрещается касаться иглы, открывать оградительные и предохранительные приспособления, снимать и надевать приводной ремень на ходу машины.

- Случайно попавшие в приводной ремень нитки, кусочки ткани и прочее доставать  при выключенном электродвигателе.

- Чистку и смазку машины производить при выключенном электродвигателе. При этом поворачивать машину на шарнирных петлях обеими руками.

- При замене игл пользоваться отверткой. Закрепляя иглодержатель правой рукой, левую руку держать выше уровня отвертки.

- Отработанные или сломанные иглы не бросать на пол, а складывать в определенное место.

- При любых перерывах в работе выключать машину.

- По окончании работы выключить, вычистить и смазать машину. Убрать инструмент  в отведенное для него место. Тщательно убрать рабочее место.

Инструкция по охране труда для портных, работающих на электрических утюгах (парогенераторах и пресса)

- Перед началом работы убедиться в исправности одежды, застегнуть ее на все пуговицы, волосы убрать под головной убор.

- Проверить свое рабочее место, убедиться в исправности утюга и подставки для утюга (парогенератора, пресса).

- Во избежание ожогов работать утюгом (парогенератором, прессом) осторожно.

- Не перегревать утюг (парогенератор, пресс) во избежание возникновения пожара.

- Не стучать утюгом (парогенератором) по обрабатываемым изделиям, во избежание расшатывания утюгом в соединениях токоведущих частей с корпусом.

- Увлажнять изделия или детали только пульверизатором.

- При любой неисправности, особенно при ощущении тока, выключить утюг (парогенератор, пресс) и сообщить мастеру.

- После устранения неисправностей приступить к работе с разрешения мастера.

- При любых перерывах в работе выключать утюг (парогенератор, пресс).

- По окончании работы выключить утюг (парогенератор, пресс), тщательно убрать рабочее место.