|  | Чемпионат Свердловской области «Абилимпикс» |  |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО Свердловское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» Председатель ________Черемера Л.А. «__»______________ 2020г. Свердловская областная Организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» ### Председатель______Юдина М.А. «___»________________2020г. __(работодатель) ____________ _____________________________ _____________________________ _____________/_______________ «___»______________ 2020г. |  | УТВЕРЖДАЮ Региональный центр развития движения «Абилимпикс» Руководитель ____________Чешко С.Л. «___»__________ 2020г. |

Техническое задание

по компетенции

«Швея»

Екатеринбург, 2020г.

Содержание

1.Описание компетенции.

Компетенция «Швея» соответствует профессии ОКПР 19601 швея тарифноквалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕКТС).

1.1 Актуальность компетенции.

Швея – древняя и уважаемая профессия. Ведь она позволяет не только сделать мир чуточку наряднее, но и красиво и недорого одевать своих домашних, а также решать множество других бытовых проблем с помощью швейной машинки.

Испокон веков умение шить считалось неотъемлемым качеством женщины – хорошей жены, хозяйки и хранительницы очага. А со временем это умение выросло в профессию, способную обеспечить женщине и ее семье достойное будущее. Первая швейная фабрика появилась в XIX веке, и сразу профессия швеи стала востребованной. Востребована она и в наши дни.

В таких специалистах нуждаются специализированные большие фабрики, мелкие частные фирмы и ателье, салоны домашнего декора. Чаще всего представителей этой профессии можно встретить на крупных предприятиях массового производства, где изготавливается самая различная продукция. В этот перечень входят: одеяла, постельное и столовое белье, шторы, сумки, кошельки,  и другие текстильные изделия.

- 2.Профессиональный стандарт Швея.

| Школьники | Студенты | Специалисты |
| --- | --- | --- |
| ОКПДТР 19601 | ОКПДТР 19601 | ОКПДТР 19601 |

1.3. Требования к квалификации.

| Школьники | Студенты | Специалисты |
| --- | --- | --- |
| - знать: форму деталей Кроя изделия; названия Деталей кроя; определение долевой и поперечной нити; заправку универсального и специального швейного оборудования; регулировку натяжения верхней и нижней нитей; оборудование для и влажно-тепловых работ и способы ухода за ним; правила безопасного труда при выполнении различных видов работ и пожарной безопасности; - уметь: сопоставлять наличие количества деталей кроя с эскизом; визуально определять правильность выкраивания деталей кроя; технические требования к ВТО деталей изделия; выбирать технологическую последовательность обработки деталей; выполнять внутренние, краевые и отделочные швы. -иметь практический опыт: изготовления швейных изделий; работы с эскизами; распознавания составных частей деталей и их конструкций; определения свойств применяемого материала; работы на различном швейном оборудовании с применением средств малой механизации; выполнения влажнотепловых работ. | - знать: форму деталей кроя; названия деталей кроя; определение долевой и поперечной нити; заправку универсального и специального швейного оборудования; причины возникновения неполадок и их устранение; регулировку натяжения верхней и нижней нитей; оборудование для влажно - тепловых работ и способы ухода за ними; правила безопасного труда при выполнении различных видов работ и пожарной безопасности; современное оборудование; технологический процесс изготовления швейных изделий; технические требования к выполнению операций ВТО; - уметь: сопоставлять наличие количества деталей кроя с эскизом изделия; визуально определять правильность выкраивания деталей кроя; заправлять, налаживать и проводить мелкий ремонт швейного оборудования; пользоваться оборудованием для выполнения влажнотепловых работ; соблюдать требования безопасного труда на рабочих местах и правила пожарной безопасности в мастерских; выбирать технологическую последовательность обработки швейного изделия в соответствии с изготавливаемой моделью индивидуально; применять современные методы обработки; использовать современные приспособления и инструменты и материалы; выполнять операции влажнотепловой обработки в соответствии с нормативными требованиями; пользоваться инструкционнотехнологическими картами; пользоваться техническими условиями; выполнять внутренние, краевые и отделочные швы . Профессиональные компетенции: ПК 1.1. Проверять наличие деталей кроя в соответствии с эскизом. ПК 1.4. Выполнять поэтапную обработку швейных изделий различного ассортимента на машинах или вручную индивидуально. ПК 1.5. Формировать объемную форму полуфабриката изделия с использованием оборудования для влажно-тепловой обработки. ПК 1.6. Соблюдать правила безопасности труда. ПК 1.7. Пользоваться технической, технологической и нормативной документацией. ПК 2.1. Выполнять поузловой контроль качества швейного изделия. ПК 2.2. Определять причины возникновения дефектов при изготовлении изделий. ПК 2.3. Предупреждать и устранять дефекты швейной обработки ПК 3.4. Соблюдать правила безопасности труда. | - знать: индивидуальный пошив изделий; сопоставлять наличие количества деталей кроя с эскизом; определение долевой и поперечной нити; заправку |
|  |  | универсального и специального швейного оборудования; причины возникновения неполадок и их устранение; регулировку натяжения верхней и нижней нитей; оборудование для влажно-тепловых работ и способы ухода за ним; правила безопасного труда при выполнении различных видов работ и пожарной безопасности; современное оборудование; технологический процесс изготовления швейных изделий; технические требования к выполнению операций ВТО изделия; - уметь: визуально определять правильность выкраивания деталей кроя; по эскизу определять правильность выкраивания формы деталей; заправлять, налаживать и проводить мелкий ремонт швейного оборудования;пользоваться оборудованием для выполнения влажнотепловых работ; соблюдать требования безопасного труда на рабочих местах и правила пожарной безопасности в мастерских; выбирать технологическую последовательность обработки швейных изделий; применять современные методы обработки шве изделий; ;использовать современные приспособления, материалы и инструменты выполнять операции влажнотепловой обработки в соответствии с нормативными требованиями; выполнять внутренние, краевые и отделочные швы. Профессиональные компетенции: ПК 1.1. Проверять наличие деталей кроя в соответствии с эскизом. ПК 1.4. Выполнять поэтапную обработку швейных изделий различного ассортимента на машинах или вручную индивидуально. ПК 1.5. Формировать объемную форму полуфабриката изделия с использованием оборудования для влажно-тепловой обработки. ПК 1.6. Соблюдать правила безопасности труда. ПК 1.7. Пользоваться технической, технологической и нормативной документацией. ПК 2.1. Выполнять поузловой контроль возникновения дефектов при изготовлении изделий. ПК 2.3. Предупреждать и устранять дефекты швейной обработки ПК 3.4. Соблюдать правила безо возникновения дефектов при изготовлении изделий. |

2.Конкурсное задание.

2.1. Краткое описание задания.

Школьники.

Задание заключается в изготовлении текстильного органайзера размером 18*14 см в сложенном виде и 25*41 см в развернутом. Каждому участнику предоставляются одинаковый крой органайзера, из одной и той же ткани, одинаковое оборудование.

Для обеспечения равных условий участникам запрещается использовать на площадке иное оборудование и материалы, кроме тех, что предоставлены организаторами.

По истечении отведенного времени участник должен сдать работу, для оценивания экспертами.

Студенты.

Содержание задания: задание заключается в изготовлении текстильной сумки шоппера.

Каждому участнику предоставляются одинаковый крой деталей сумки из одной и той же ткани, одинаковое оборудование. Для обеспечения равных условий участникам запрещается использовать на площадке иное оборудование и материалы, кроме тех, что предоставлены организаторами.

Специалисты.

Содержание задания: задание заключается в изготовлении джинсового рюкзака  из 3-х видов ткани на хлопковой подкладке.

Каждому участнику предоставляются одинаковый крой деталей сумки из одной и той же ткани, одинаковое оборудование. Для обеспечения равных условий участникам запрещается использовать на площадке иное оборудование и материалы, кроме тех, что предоставлены организаторами.

2.2. Структура и подробное описание конкурсного  задания.

|  | Наименование и описание модуля | День | Время | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Школьник | I модуль. Пошив изделия | Первый день | 2 часа | Готова внешняя и внутренняя сторона, завязки |
|  | II модуль. Сборка изделия | Первый день | 1 час | Изделие собрано. ВТО Произведена |
| Студент | I модуль. Стежка деталей кроя донышка | Первый день | 1 час 30 минут | Дно сумки собрано. |
|  | II модуль. Сборка изделия | Первый день | 2 часа 30 минут | Сумка сшита, ВТО произведена. |
| Специалисты | I модуль. Стежка деталей кроя | Первый день | 2 часа | Клапаны карманов, верхний клапан, лямки продублированы, отстрочены. |
|  | II модуль. Сборка изделия | Первый день | 2часа | Изделие собрано, ВТО произведена. |

2.3. Последовательность выполнения задания.

Школьники

Изображение к заданию.

Спецификация деталей кроя и материалов.

| № | Наименование деталей | Количество деталей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешняя сторона левая сторона 17*28 см | 1 дет. |
| 2 | Центральная часть 23*28 см | 1 дет |
| 3 | Правая сторона 7*28 см | 1 дет |
| 4 | Внутренняя сторона Основа 44,5*28 см | 1 дет |
| 5 | Внешняя часть кармана 44,5* 10 см | 1 дет |
| 6 | Внутренняя часть кармана 44,5* 13 см | 1 дет |

| 7 | Прокладочный материал 27*43 см для основы и 10*43 см для кармана | 1 дет |
| --- | --- | --- |
| 8 | Завязки 46*4,5 см | 2 дет. |
| 9 | 10*5 см | 2 дет. |

Модуль I

Сначала сделайте завязки. Возьмите длинную полоску ткани (46*4,5 см) и сложите ее пополам вдоль. Разверните. Края подогните внутрь к центру и заутюжьте. Затем снова сложите вдоль по намеченному центральному сгибу. Проложите строчку по краю. Повторите для второй полоски.

Повторите для второй завязки. У вас получатся две тесемки, с квадратиком ткани на одном конце каждой из них.

2) Внешняя сторона.

Возьмите ткань для центральной и левой части, совместите края (по стороне в 28 см) и стачайте шов с припуском 0,6 см. Шов заутюживается   в сторону центральной части.

Затем аналогичным образом сделайте строчку на правой части детали, предварительно вложив по центру завязки.

Переверните заготовку на лицевую сторону и сделайте строчку по периметру и диагоналям края завязок.

Шов заутюжьте к центральной части.

Внутренняя сторона

Укрепить карман прокладочным материалом, приклеивая его с изнанки детали для внешней стороны кармана.

Сложите детали внешней и внутренней части кармана вместе лицевыми сторонами друг к другу, выравнивая верхний край (по ширине деталей). Стачайте шов с припуском 1,2-1,3 см.

Заутюжьте шов на сторону детали внутренней части кармана. Загните деталь внутренней стороны на внешнюю  таким образом, чтобы совместились нижние края деталей, а вверху со стороны внешней детали кармана «проглядывала» полоска в 1,2-1,3 см детали внутренней части.

Проложите строчку по краю окантовки 0,1-0,2 см от края.

Возьмите деталь внутренней части лицевой стороной вверх, наложите на нее заготовку кармана (также лицом вверх) и сделайте строчку вдоль края, пришивая карман (боковые стенки и низ).

Проложите строчки по намеченным линиям. Итого — 9 кармашков.

Сделать закрепки.

Модуль II

Сборка.

Сложите внешнюю и внутреннюю сторону вместе лицевыми сторонами внутрь, выровняйте края. Сделайте строчку по бокам ваши заготовки с припуском 1,3 см, соединяя их вместе, чтобы уже не сместились детали друг относительно друга.

Стачайте шов с припуском 1,3 см верхние углы и верх, а также снизу углы и часть низа, оставьте незашитым отверстие внизу для выворачивания (10 — 12 см).

Выверните органайзер, подогните незашитые края внутрь, хорошенько проутюжьте с отпариванием, чтобы получить плоские аккуратные швы. Незашитое отверстие зашейте потайным швом.

Теперь проложите по всему  периметру изделия строчку вдоль края – 0,1-0,2 см.

Завяжите органайзер, оберните его двумя завязками, затем каждую из тесемок проденьте под завязки в месте их начала, выведите наружу (с разных сторон) и завяжите узел.

Сдайте готовую работу для оценивания.

Студенты.

Изображение к заданию.

Спецификация деталей кроя и материалов.

| № | Наименование деталей | Количество деталей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основная деталь из хлопка 47/33 см | 2 дет. |
| 2 | Прокладочный материал 47/33 см | 2 дет. |
| 3 | Полоса ткани, скроенная по косой шириной 4 см | 5 дет. |
| 4 | Ручка из хлопка 64/3,5 см | 2 дет. |
| 5 | Прокладочный материал 64/3,5 см | 2 дет. |
| 7 | Полоса из прокладочного материала шириной 3.5 см | 1 дет. |
| 9 | Прямоугольник из плотной ткани 47/22 | 1 дет. |
| 10 | Прямоугольник из паутинки 47/22 | 2 дет. |
| 11 | Прямоугольник из иглопробивного полотна | 1 дет. |
| 12 | Прямоугольник из хлопковой ткани | 1 дет. |
| 13 | Обтачка из плотной ткани 47/10 | 2 дет. |
| 14 | Прокладочный материал 47/10 | 2 дет. |

Модуль I

1)Обработка дна сумки.

- собираем сэндвич: плотная ткань, паутинка, иглопробивное полотно, паутинка, х/б ткань.

Модуль II

1) Соединить верхнюю деталь сумки и дно сумки. Закрыть открытый срез косой бейкой. Выровнять боковые срезы.

2) Обработка деталей ручек. Продублировать детали кроя ручек паутинкой соединить детали ручек из плотной ткани и хлопковой ткани художественным швом.

3) Пришить ручки отступив от средины 0,6 см влево и вправо. От края отступив на 0.5 см, стачать ручки с основной деталью выровнять срезы.

4) Проклеить обтачку прокладочным материалом сложить пополам и притачать к основной детали сумки на 0.75 от края.

- Обработать открытый срез зигзагообразной строчкой.

- Обработать боковые срезы косой бейкой.

7) Стачать боковые срезы.

8) Сформировать донышко сумки, отложив от угла 4 см и проложить строчку.

9)Отстрочить верх сумки, проложив строчку в шов.

Специалисты.

Изображение к заданию.

Спецификация деталей кроя и материалов.

| № | Наименование деталей | Количество деталей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основная деталь рюкзака (передняя и задняя часть) из джинсовой ткани | 2 дет. |
| 2 | Боковая часть из джинсовой ткани | 2 дет. |
| 3 | Донышко из джинсовой ткани | 1 дет. |
| 4 | Передняя и задняя часть рюкзака из хлопка | 1 дет. |
| 5 | Боковая часть (хлопок) | 1 дет. |
| 6 | Донышко (хлопок) | 1 дет. |
| 7 | Клапан | 2 дет. |
| 8 | Карман портфель | 2 дет. |
| 9 | Клапан кармана | 4 дет. |
| 10. | Ручка рюкзака | 1 дет |
| 11. | Лямки | 4 дет. |
| 12 | Пластмассовые застежки | 3 шт. |
| 13 | Крой прокладочного материала для дублирования ручек, клапанов, лямок и основных деталей рюкзака. | 7 дет. |
| 14 | Крой лямок из иглопробивного материала | 2 дет. |

Модуль I

1.Продублировать детали передней части, задней части и боковой части, верхнего клапана, клапанов карманов, лямок.

2.Стачать лицевую и подкладочную части клапанов карманов  и верхнего клапана. Отстрочить на 0,1-0,2 см от края.

3.Притачать верхнюю часть застёжки к клапану кармана.

-Продублировать ручки лямки рюкзака прокладочным материалом. Стачать на 1 см, от края предварительно вставив в лямку рюкзака застежку.

-Сформировать ручки.

Проложить на лямках две вертикальные линии на одинаковом расстоянии.

Модуль II.

    - Согласно засечками в крое передней детали настрочить клапаны карманов.

    - Обработать «карман-портфель».

    - Настрочить карман на переднюю часть рюкзака.

    - Настрочить нижний крепёж замка на переднюю часть рюкзака.

    - Соединить заднюю часть и боковую, вставляя в нижний срез застежку.

    - Стачать перед с боковой частью.

    - Стачать детали подкладки предварительно оставив 15 см, не застроченными для выворачивания.

    - Готовые лямки, ручки и клапан кармана настрочить на заднюю часть рюкзака

    - Соединить внешнюю часть рюкзака и подкладку. Вывернуть. Отстрочить верх на 0,2-0,3 см от края.

10.Застрочить отверстие для выворачивания в подкладке рюкзака.

11. Сдать готовую работу.

30% изменения в конкурсном задании.

В конкурсном задании могут быть изменения, но не более 30% от задания.

| Школьники | Студенты | Специалисты |
| --- | --- | --- |
| Допустимые изменения: Добавление | Допустимые изменения: Добавление | Допустимые изменения: Добавление |
| или изменение видов обработки или отделки, но не более 2-х Не допустимые изменения: Формы размеров изделия, основных деталей кроя. | или изменение видов обработки или отделки, но не более 2-х Не допустимые изменения: Формы, изделия, основных деталей кроя. | или изменение видов обработки или отделки, но не более 2-х Не допустимые изменения: Формы изделия, основных деталей кроя. |

2.4  Критерии оценок.

Школьники. Максимальное количество баллов, которое может получить участник - 100 баллов.

Распределение баллов по видам работы:

| Критерии | Шкала оценки |  | Наивысший балл |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объективные | Субъективные |  |
| 1.Качество стачных швов | 1-10 |  | 5 |
| 2. Качество завязок | 1-10 |  | 10 |
| 3.Симметрия. Соблюдение заданных параметров | 1-5 |  | 10 |
| 4.Выполнение окантовки | 1-10 |  | 10 |
| 5.Обработка кармашка. | 1-10 |  | 10 |
| 6.Выполнение ВТО | 1-10 |  | 10 |
| 7.Выполнение потайного шва. | 1-10 |  | 10 |
| 8.Аккуратность исполнения |  | 1-5 | 5 |
| 9.Организация рабочего места |  | 1-5 | 5 |
| 10.Соблюдение техники безопасности. |  | 1-10 | 10 |
| 11. Общее эстетическое восприятие |  | 5-10 | 10 |
| 12. Соблюдение нормы времени | 1-5 |  | 5 |
| Итого баллов |  |  | 100 |

Студенты. Максимальное количество баллов, которое может получить участник - 100 баллов.

Распределение баллов по видам работы:

| Критерии | Шкала оценки |  | Наивысший балл |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объективные | Субъективные |  |
| 1. Форма изделия, симметрия. | 10 |  | 10 |
| 2. Качество обработки донышка. | 10 |  | 10 |
| 3. Обработка косой бейкой | 10 |  | 10 |
| 4. Обработка ручек | 10 |  | 10 |
| 5. Обработка верхнего среза сумки | 5 |  | 5 |
| 6.Обработка обтачки | 10 |  | 10 |
| 7. Выполнение ВТО сумки | 5 |  | 5 |
| 8. Качество выполнения строчек | 10 |  | 10 |
| 9. Эстетическое восприятие изделия |  | 5 | 5 |
| 10. Выполнение приемов работы |  | 10 | 10 |
| 11. Организация рабочего места |  | 5 | 5 |
| 12. Соблюдение техники безопасности |  | 5 | 5 |
| 13. Соблюдение нормы времени | 5 |  | 5 |
| Итого баллов |  |  | 100 |

Специалисты Максимальное количество баллов, которое может получить участник - 100 баллов.

Распределение баллов по видам работы:

| Критерии | Шкала оценки |  | Наивысший балл |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объективные | Субъективные |  |
| 1. Форма изделия, симметрия. | 10 |  | 10 |
| 2. Отстрочка. | 10 |  | 10 |
| 3. Обработка ручек | 15 |  | 15 |
| 4. Обработка кармана | 15 |  | 15 |
| 5. Обработка клапанов | 5 |  | 5 |
| 6.Соединение клапана с основной деталью | 5 |  | 5 |
| 7. Выполнение ВТО | 5 |  | 5 |
| 8. Качество выполнения строчек | 5 |  | 5 |
| 9. Эстетическое восприятие изделия |  | 5 | 5 |
| 10. Выполнение приемов работы |  | 10 | 10 |
| 11. Организация рабочего места |  | 5 | 5 |
| 12. Соблюдение техники безопасности |  | 5 | 5 |
| 13. Соблюдение нормы времени | 5 |  | 5 |
| Итого баллов |  |  | 100 |

3.Перечень используемого оборудования, инструментов и расходных материалов.

3.1. Школьники

| ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО УЧАСТНИКА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование, инструменты, ПО, мебель |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | тех. характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика |  | Ед. измерения | Кол-во |
| 12 | Бытовая швейная машина | Janome, Famili |  | Шт. | 1 |
| 3 | Утюг | PHILIPS, TEFAL |  | Шт. | 1 |
| 4 | Гладильная доска | LELIT 070 |  | Шт. | 1 |
| 5 | Светильник местный |  |  | Шт. | 1 |
| 6 | Стол | Высота: 755мм |  | Шт. | 1 |
|  |  | Глубина: 720мм |  |  |  |
|  |  | Ширина: 1200мм |  |  |  |
| 7 | Стул |  |  | Шт. | 1 |
| 8 | Корзина для мусора | 14 л (пластик, черная) |  | Шт. | 1 |
| 9 | Набор для уборки |  |  | Шт. | 1 |

| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1 УЧАСТНИКА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходные материалы |  |  |  |  |
| № | Наименование | Технические характеристики | Ед. измерения | Кол-во |
| 1 | Ткань | "Состав: Хлопок | м | 0,3 |
| 2 | Ткань | "Состав: Хлопок | м | 0,3 |
| 3. | Прокладочный материал | Дублирин ширина 90 см, уп. 100 м, плотность 40 г/м2, нитепрошивной | м | 0,3 |
| 4 | Нитки швейные |  | шт. | 1 |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ |  |  |  |  |
| 1 | Фартук |  | Шт. | 1 |
| 2 | Косынка или резинка для волос |  | Шт. | 1 |
| 3 | Ножницы |  | Шт. | 1 |
| 4 | Ножницы раскройные | Раскройные для средних и легких тканей. | Шт. | 1 |
| 5 | Мел портновский |  | Шт. | 2 |
| 6 | Линейка 50 см | Металл | Шт. | 1 |
| 7 | Игла | Иглы для ручного шитья |  |  |
| 8 | Булавки портновские |  | Шт. | 20 |
| 9 | Наперсток |  | Шт. | 1 |
| 10 | Распарыватель |  | шт. | 1 |
| 11 | Нитковдеватель | На усмотрения участника | шт. | 1 |
| 12 | Приспособлени е для выворачивания (колышек) | Приспособление для выворачивания бретелей и шлевок | Шт. | 1 |
| 13 | Ручка |  | Шт. | 1 |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА ПЛОЩАДКЕ |  |  |  |  |
|  | Все, кроме предоставленных организаторами |  |  |  |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ КОТОРОЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ С СОБОЙ УЧАСТНИК (при необходимости) |  |  |  |  |
| № | Наименование | тех. характеристики оборудования и ссылка на сайт производителя, поставщика | Ед. измерения | Кол-во |
| ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (при необходимости) |  |  |  |  |
| Оборудование, мебель |  |  |  |  |
| № | Наименование | Технические характеристики и ссылка на сайт производителя, поставщика | Ед. измерения | Кол-во |
| 1 | Стол | С гладкой поверхностью | шт. | 1/2 |
| 2. | Стул |  | шт. | 1 |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1 Эксперта (при необходимости) |  |  |  |  |
| Расходные материалы |  |  |  |  |
| № | Наименование | Технические характеристики | Ед. измерения | Кол-во |
| 1 | Бумага | А-4 | Шт. | 2 |
| 2 | Ручка | Шариковая синяя | Шт. | 1 |
| ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ (при необходимости) |  |  |  |  |
| Дополнительное оборудование, средства индивидуальной защиты |  |  |  |  |
| № | Наименование | тех. Характеристики дополнительного оборудования и средств индивидуальной защиты и ссылка на сайт производителя, поставщика | Ед. измерения | Кол-во |
| КОМНАТА УЧАСТНИКОВ (при необходимости) |  |  |  |  |
| Оборудование, мебель, расходные материалы (при необходимости) |  |  |  |  |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЛОЩАДКЕ/КОММЕНТАРИИ |  |  |  |  |
| Количество точек электропитания и их характеристики, количество точек интернета и требования к нему, количество точек воды и требования (горячая, холодная) |  |  |  |  |
| № | Наименование | Тех. характеристики |  |  |
| 1 | Розетка | не менее 60 Вт, 220В | Шт. | 10 |
| 2 | Удлинитель | Удлинитель Lux 3 розетки 5 метров | Шт. | 10 |

3.2. Студенты

|  |  |  |  | ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО УЧАСТНИКА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Оборудование, инструменты, ПО, мебель |  |  |  |  |  |
| № |  | Наименование |  | тех. характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика |  | Ед. измерения |  | Кол-во |  |
| 12 |  | Промышленная швейная машина |  | Typical, Protex |  | Шт. |  | 1 |  |
| 3 |  | Утюг |  | PHILIPS, Tefal |  | Шт. |  | 1 |  |
| 4 |  | Гладильная доска |  | LELIT 070 |  | Шт. |  | 1 |  |
| 5 |  | Светильник местный |  |  |  | Шт. |  | 1 |  |
| 6 |  | Стол |  | Высота: 755мм Глубина: 720мм Ширина: 1200мм |  | Шт. |  | 1 |  |
| 7 |  | Стул |  |  |  | Шт. |  | 1 |  |
| 8 |  | Корзина для мусора |  | 14 л (пластик, черная) |  | Шт. |  | 1 |  |
| 9 |  | Набор для уборки |  |  |  | Шт. |  | 1 |  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1 УЧАСТНИКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование |  | Технические характеристики |  |  |  | Ед. измерения |  | Кол-во |
| 1 | Ткань |  | "Состав: Хлопок, цветная |  |  |  | м |  | 0,7 |
| 2 | Ткань |  | "Состав: Хлопок однотонная |  |  |  | м |  | 0,7 |
| 3 | Прокладочный материал |  | Дублирин ширина 90 см, уп. 100 м, плотность 40 г/м2, нитепрошивной |  |  |  | м |  | 1 |
| 4 | Плотная ткань |  |  |  |  |  | м |  | 0,7 |
| 5. | Нитки швейные |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
| 6. | Бумага |  |  |  |  |  | лист |  | 1 |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Фартук |  |  |  |  |  | Шт. |  | 1 |
| 2 | Косынка или резинка для волос |  |  |  |  |  | Шт. |  | 1 |
| 3 | Ножницы |  |  |  |  |  | Шт. |  | 1 |
| 4 | Ножницы раскройные |  | Раскройные для средних и легких тканей. |  |  |  | Шт. |  | 1 |
| 5 | Мел портновский |  |  |  |  |  | Шт. |  | 2 |
| 6 | Линейка 50 см |  | Металл |  |  |  | Шт. |  | 1 |
| 7 | Игла |  | Иглы для ручного шитья |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Булавки портновские |  |  |  |  |  | Шт. |  | 20 |
| 9 | Наперсток |  |  |  |  |  | Шт. |  | 1 |
| 10 | Распарыватель |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
| 11 | Нитковдеватель |  | На усмотрения участника |  |  |  | шт. |  | 1 |
| 12 | Приспособлени е для выворачивания (колышек) |  | Приспособление для выворачивания бретелей и шлевок |  |  |  | Шт. |  | 1 |
| 13 | Ручка |  |  |  |  |  | Шт. |  | 1 |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА ПЛОЩАДКЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Все материалы, кроме материалов, предоставленных организаторами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ КОТОРОЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ С СОБОЙ УЧАСТНИК (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование |  | тех. характеристики оборудования и ссылка на сайт производителя, поставщика |  |  |  | Ед. измерения |  | Кол-во |
| ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование, мебель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование |  | Технические характеристики и ссылка на сайт производителя, поставщика |  |  |  | Ед. измерения |  | Кол-во |
| 1 | Стол |  | С гладкой поверхностью |  |  |  | шт. |  | 1/2 |
| 2. | Стул |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1 Эксперта (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование |  | Технические характеристики |  |  |  | Ед. измерения |  | Кол-во |
| 1 | Бумага |  | А-4 |  |  |  | Шт. |  | 2 |
| 2 | Ручка |  | Шариковая синяя |  |  |  | Шт. |  | 1 |
| ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительное оборудование, средства индивидуальной защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование |  | тех. Характеристики дополнительного оборудования и средств индивидуальной защиты и ссылка на сайт производителя, поставщика |  |  |  | Ед. измерения |  | Кол-во |
| КОМНАТА УЧАСТНИКОВ (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование, мебель, расходные материалы (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЛОЩАДКЕ/КОММЕНТАРИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество точек электропитания и их характеристики, количество точек интернета и требования к нему, количество точек воды и требования (горячая, холодная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование |  | Тех. характеристики |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Розетка |  | не менее 60 Вт, 220В |  |  |  | Шт. |  | 10 |
| 2 | Удлинитель |  | Удлинитель Lux 3 розетки 5 метров https://www.komus.ru/katalog/tekhnika/kompyuter y-i-periferiya/silovoe-oborudovanie/udlinitelibytovye/udlinitel-lux-3-rozetki-5- metrov/p/601022/ |  |  |  | Шт. |  | 10 |

3.3. Специалисты

|  |  |  |  | ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО УЧАСТНИКА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Оборудование, инструменты, ПО, мебель |  |  |  |
| № |  | Наименование |  | тех. характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика |  | Ед. измерения | Кол-во |
| 1 |  | Промышленная швейная машина |  | Typical, Protex |  | Шт. | 1 |
| 2 |  | Утюг |  | PHILIPS, Tefal |  | Шт. | 1 |
| 3 |  | Гладильная доска |  | LELIT 070 |  | Шт. | 1 |
| 4 |  | Светильник местный |  |  |  | Шт. | 1 |
| 5 |  | Стол |  | Высота: 755мм |  | Шт. | 1 |
|  |  |  |  | Глубина: 720мм |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина: 1200мм |  |  |  |
| 6 |  |  | Стул |  |  | Шт. | 1 |
| 7 |  |  | Корзина для мусора | 14 л (пластик, черная) |  | Шт. | 1 |
| 8 |  |  | Набор для уборки |  |  | Шт. | 1 |
|  | РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1 УЧАСТНИКА |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходные материалы |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование |  |  | Технические характеристики |  | Ед. измерения | Кол-во |
| 1 | Ткань |  |  | " ПЛОТНОСТЬ: 200 - 250 гр/м. пог. СОСТАВ: полиэстер 28% хлопок 70% эластан 2% ШИРИНА:150 см" |  | м | 0,7 |
| 2 | Ткань |  |  | " ПЛОТНОСТЬ: 200 - 250 гр/м. пог. ЦВЕТ: . СОСТАВ: полиэстер 28% хлопок 70% эластан 2% ШИРИНА:150 см" |  | м | 0,7 |
| 3 | Прокладочный материал |  |  | Дублирин ширина 90 см, уп. 100 м, плотность 40 г/м2, нитепрошивной |  | м | 1 |
| 4. | Ткань |  |  | Состав: Хлопок однотонная |  | м | 0,5 |
| 5. | Нитки швейные |  |  |  |  | шт. | 2 |
| 6. | Застежка |  |  |  |  | шт. | 3 |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Фартук |  |  |  |  | Шт. | 1 |
| 2 | Косынка или резинка для волос |  |  |  |  | Шт. | 1 |
| 3 | Ножницы |  |  |  |  | Шт. | 1 |
| 4 | Ножницы раскройные |  |  | Раскройные для средних и легких тканей. |  | Шт. | 1 |
| 5 | Мел портновский |  |  |  |  | Шт. | 2 |
| 6 | Линейка 50 см |  |  | Металл |  | Шт. | 1 |
| 7 | Игла |  |  | Иглы для ручного шитья |  |  |  |
| 8 | Булавки портновские |  |  |  |  | Шт. | 20 |
| 9 | Наперсток |  |  |  |  | Шт. | 1 |
| 10 | Распарыватель |  |  |  |  | шт. | 1 |
| 11 | Нитковдеватель |  |  | На усмотрения участника |  | шт. | 1 |
| 12 | Приспособлени е для выворачивания |  |  | Приспособление для выворачивания бретелей и шлевок |  | Шт. | 1 |
| 13 | Ручка |  |  |  |  | Шт. | 1 |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА ПЛОЩАДКЕ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Все материалы, кроме материалов, предоставленных организаторами |  |  |  |  |  |  |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ КОТОРОЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ С СОБОЙ УЧАСТНИК (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование |  |  | тех. характеристики оборудования и ссылка на сайт производителя, поставщика |  | Ед. измерения | Кол-во |
| ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование, мебель |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование |  |  | Технические характеристики и ссылка на сайт производителя, поставщика |  | Ед. измерения | Кол-во |
| 1 | Стол |  |  | С гладкой поверхностью |  | шт. | 1/2 |
| 2. | Стул |  |  |  |  | шт. | 1 |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1 Эксперта (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходные материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование |  |  | Технические характеристики |  | Ед. измерения | Кол-во |
| 1 | Бумага |  |  | А-4 |  | Шт. | 2 |
| 2 | Ручка |  |  | Шариковая синяя |  | Шт. | 1 |
| ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительное оборудование, средства индивидуальной защиты |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование |  |  | тех. Характеристики дополнительного оборудования и средств индивидуальной защиты и ссылка на сайт производителя, поставщика |  | Ед. измерения | Кол-во |
| КОМНАТА УЧАСТНИКОВ (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование, мебель, расходные материалы (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЛОЩАДКЕ/КОММЕНТАРИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество точек электропитания и их характеристики, количество точек интернета и требования к нему, количество точек воды и требования (горячая, холодная) |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование |  |  | Тех. характеристики |  |  |  |
| 1 | Розетка |  |  | не менее 60 Вт, 220В |  | Шт. | 10 |
| 2 | Удлинитель |  |  | Удлинитель Lux 3 розетки 5 метров https://www.komus.ru/katalog/tekhnika/kompyuter y-i-periferiya/silovoe-oborudovanie/udlinitelibytovye/udlinitel-lux-3-rozetki-5- metrov/p/601022/ |  | Шт. | 10 |

- Схемы оснащения рабочих мест с учетом основных нозологий.

  - Минимальные требования к оснащению рабочих мест с учетом основных нозологий.

|  | Площадь, м.кв. | Ширина прохода между рабочими местами, м. | Специализирован ное оборудование, количество.* |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочее место Участника с нарушением слуха | Площадь зоны на 1 учащегося следует принимать не менее 2,5 м2; При кабинетах должны предусматриват ься лаборантские площадью не менее 16 м2. | В специализированн ых учебных заведениях расстояние между рядами столов - не менее 0,6 м; между столами в ряду - не менее 0,5 м; между рядами столов и стенами без оконных проемов - не менее 0,7 м; между рядом столов и стеной с оконными проемами - не менее 0,5 м. | Сурдопереводчик |
| Рабочее место участника с нарушением зрения | Площадь зоны на 1 учащегося аппарата - более 3 м2 Площадь ученического стола 1 м ширины и 0,6 м глубины для размещения брайлевской | Расстояние между рядами столов - не менее 0,6 м; между столами в ряду - не менее 0,5 м; между рядами столов и стенами без оконных проемов - не менее 0,7 м; между | Увеличители, лупы |
|  | литературы и тифлосредств | рядом столов и стеной с оконными проемами - не менее 0,5 м |  |
| Рабочее место участника с нарушениям и ОДА | Минимальный размер зоны на одно место с учетом подъезда и разворота коляски равен 1,8 x 1,8 м. Площадь зоны на 1 учащегося аппарата - более 3 м2 | В учебных мастерских, используемых инвалидами на креслахколясках, ширина основного прохода, а также расстояние между станками должны быть не менее 1,6 м | Оснащение (оборудование) специального рабочего места оборудованием, обеспечивающим реализацию эргономических принципов (максимально удобное) Установка трансформируемых предметов мебели (столы, стулья). Стол – с изменяемыми высотой и наклоном. Стул – с изменяемым положением сиденья (наклон и высота) и с подставкой для ног |
| Рабочее место участника с соматически ми заболевания ми | Площадь зоны на 1 учащегося в учебных кабинетах следует принимать не менее 2,5 м2; | Объем производственны х помещений на одного работающего инвалида принимается не менее 15 куб. м; площадь - не менее 4,5 кв. м; высота - не менее 3,2 м. Технологическое оборудование, площадь | Рабочие Места при их расположении в непосредственной близости от окон должны быть защищены от перегрева в летнее время солнцезащитными устройствами |
|  |  | проходов, проездов, промежуточного складирования материалов и готовой продукции в указанную площадь не входит. |  |
| Рабочее место участника с ментальным и нарушениям и | Площадь зоны на 1 учащегося с нарушением интеллекта в учебных кабинетах следует принимать не менее 2,5 м2 | В специализированн ых учебных заведениях расстояние между рядами столов - не менее 0,6 м; между столами в ряду – не менее 0,5 м; между рядами столов и стенами без оконных проемов - не менее 0,7 м; между рядом столов и стеной с оконными проемами - не менее 0,5 м. | Расстановка мебели так, чтобы у работника исключались наклоны туловища. Размещение полок и стеллажей не выше роста среднестатистическ ого человека |

В соответствии с медицинскими показаниями участникам может быть разрешено использовать необходимое оборудование – дополнительные источники освещения, увеличивающие линзы и т.п. Всё должно быть заранее согласовано с экспертами.

  - Схема застройки соревновательной площадки на 1 участника с учетом нозологий.

Стол, стул участников

Лампа

Гладильная доска

Швейная машинка

Утюг

Розетка

- Требования охраны труда и техники безопасности.

Требования по охране труда перед началом работы.  Перед началом работы необходимо:

-проверить перед использованием СИЗ их исправность, отсутствие внешних повреждений;

- застегнуть пуговицы спецодежды, волосы подобрать под головной убор;  - проверить достаточность освещенности рабочего места и подходов к нему, отсутствие слепящего эффекта;

-проверить наличие инструмента, приспособлений и материалов;

-все детали кроя, изделия и инструменты расположить на рабочем месте в порядке, удобном для работы;

-проверить режущую часть ножниц, должна быть правильно произведена заточка;

-осмотреть стул и проверить его устойчивость.

Перед началом работы на швейных машинах, оверлоках и другом швейном оборудовании необходимо:

-визуальным осмотром проверить отсутствие повреждений швейного оборудования, целостность питающих кабелей, штепсельных соединений;

-визуальным осмотром проверить установку защитного заземления;  -при 	отключенном 	электропитании 	привода 	швейного 	оборудования убедиться

установлена ли лапка с предохранителем от прокола пальцев, убедиться имеются ли ограждения на вращающихся частях швейной машины;

-перед  выполнением пробной операции,  удалить шпульный колпачок и  игольную нитку;

-убедиться в исправности пускового устройства и правильности направления вращения маховика;

-убедиться в отсутствии посторонних лиц в рабочей зоне.

Во время выполнения пробной операции, при заметных изменениях в работе швейного оборудования, сразу отключить двигатель привода, доложить непосредственному 	руководителю 	(эксперту) 	и до устранения 	всех неисправностей к работе не приступать.

Перед 	началом 	работы 	на 	электропаровых 	утюгах 	с подключенным парогенератором:

визуальным осмотром проверить изоляцию утюга, штепсельной розетки и вилки, наличие и исправность подставки, пульверизатора, диэлектрического коврика;

-во время выполнения пробной операции, при заметных изменениях в работе электропарового утюга и парогенератора, сразу отключить оборудование от электросети, доложить непосредственному руководителю и до устранения неисправностей к работе не приступать.

Техническое обслуживание, ремонт, наладка проводится только специально обученным персоналом.

Требования по охране труда при выполнении ручных работ.

При выполнении работ необходимо:

-работу выполнять согласно технологическому процессу;

-при работе с иглой пользоваться наперстком;

-обрезку нитей производить ножницами;

-в течение всего рабочего дня содержать рабочее место в чистоте и порядке, не загромождать проходы полуфабрикатами и готовыми изделиями;

-работать при достаточности освещения на рабочем месте;

-не допускать к рабочему месту посторонних лиц;

-при выполнении ремонта одежды осмотреть карманы, лацканы и т.д. во избежание травм оставленными в одежде острыми предметами;

-прежде чем стачивать изделие, необходимо проверить, не оставалось ли в ткани булавки или иголки.

Швее не допускается:

-отвлекаться и отвлекать других работников посторонними разговорами; - класть ручной инструмент (ножницы и т.п.) и приспособления в карман;

-оставлять иглы, ручной инструмент на изделии при временном прекращении работы;

-производить обрыв нити лезвием, зубами.

При работе на швейных машинах, оверлоках и другом швейном оборудовании необходимо:

-пускать машину плавным нажатием на педаль;

-подачу материала к иглодержателю производить равномерно, без рывков, прошивать

утолщенные места на пониженных оборотах (так как игла может сломаться и поранить);

- прокладывая строчку, изделие придерживать двумя руками по обе стороны от иглы во избежание попадания пальцев рук под иглу;

заправку верхней и нижней нити, смену иглы, смазку швейной машины производить только при выключенном электродвигателе, сняв ногу с пусковой педали;

-при замене иглы убедиться в надежности ее крепления;

-постоянно следить за креплением нажимной лапки и в случае ослабевания закрепить ее;

-заправке нитки в иголку или замене шпульки;

-замене иглы, лапки, игольной пластины и других деталей;

- ремонте или наладке;

- оставлении (даже на короткое время) рабочего места.

При работе на швейных машинах, оверлоках и другом швейном оборудовании не допускается:

-наклоняться низко к швейному оборудованию во избежание захвата ею волос и головного убора;

-тормозить или ускорять швейное оборудование рукой за маховое колесо;

-касаться иглы на ходу машины;

-бросать на пол отработанные или сломанные иглы;

-открывать, снимать ограждающие устройства и приспособления

-класть около вращающихся частей швейного оборудования ручной инструмент и посторонние предметы;

-использовать затупленную или искривленную иглу.

При работе на электропаровых утюгах с подключенным парогенератором не допускается:

-выдергивать шнур из розетки, держась за токоведущий кабель (провод);

-охлаждать утюг водой;

-ронять утюг или стучать по обрабатываемому изделию;

-касаний кабеля (провода) с горячим корпусом утюга или горячих предметов.

Требования по охране труда по окончании работы. По окончанию работы швеи необходимо:

-отключить швейное оборудование, держась за штепсельную вилку и дождаться полной его остановки;

-вычистить машину;

-убрать в специально выделенные места хранения все приспособления и инструмент (ножницы, отвертку, масленку и т.п.), применяемые в работе;  -при отключении электропитания электропаровых утюгов с подключенным парогенератором отключить выключатель электропитания паровых утюгов, отключить выключатель «Сеть», вынуть вилку кабеля (провода) из розетки держась за штепсельную вилку, стравить пар из парогенератора через подсоединенный шланг в холодную воду;

отключить пресс кнопкой (охлаждение), при этом транспортные ленты должны двигаться пока температура пресса составит 80 град.С. Период охлаждения пресса составляет 30-40 минут. Вынуть вилку кабеля (провода) из розетки держась за штепсельную вилку.

Привести в порядок рабочее место и территорию вокруг него. Отключить рабочее освещение.

Сообщить своему непосредственному руководителю (эксперту) обо всех неисправностях, возникших во время работы, и принятых мерах по их устранению.

Снять рабочую одежду, специальную обувь и другие СИЗ и убрать их в установленные места хранения.

Вымыть руки водой с моющим средством, при возможности принять душ.

Требования по охране труда в аварийных ситуациях.

При возникновении аварийной ситуации швее необходимо:

-остановить работу, отключить используемые при работе электрическое оборудование, принять меры к эвакуации людей из опасной зоны и вызвать аварийные службы;

-сообщить о происшествии непосредственному руководителю (эксперту), ответственному за безопасную эксплуатацию оборудования; -принять меры по устранению причин аварийной ситуации.

При 	аварии 	электроснабжения, 	прорыве 	трубопровода, 	необходимо прекратить работу и вызвать соответствующую аварийную службу.  Возобновление работы допускается только после устранения причин, приведших к аварийной ситуации и (или) несчастному случаю.

В случае возникновения пожара или загорания необходимо:

-прекратить работу;

- обесточить электроприборы;

- сообщить о происшествии непосредственному руководителю или другому должностному лицу организации. При невозможности устранения очага пожара необходимо сообщить о нем в подразделение по чрезвычайным ситуациям;

- в случае угрозы здоровью и (или) жизни немедленно покинуть место пожара по путям эвакуации.

При несчастном случае необходимо:

-принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего, оказанию потерпевшему первой помощи, вызову на место происшествия медицинских работников или доставке потерпевшего в организацию здравоохранения;

-обеспечить до начала расследования сохранность обстановки на месте

происшествия, если не существует угрозы жизни и здоровью окружающих; -сообщить о несчастном случае непосредственному руководителю или другому должностному лицу;

- в случае получения травмы и (или) внезапного ухудшения здоровья (усиления сердцебиения, появления головной боли и другого) портной должен прекратить работу, отключить оборудование, сообщить об этом непосредственному руководителю (эксперту) или другому должностному лицу и при необходимости обратиться к врачу.